COMPUESTOS HALOGENADOS DE INTERÉS INDUSTRIAL

DISOLVENTES INDUSTRIALES

Se consideran disolventes industriales aquellos que se emplean en:

- Limpieza en frío, películas de cine, turbinas de aviones, cuadros eléctricos en funcionamiento y limpieza textil.

- Líquidos para transferencia de calor en máquinas frigoríficas (criogénicos)

- Líquidos aerosoles,

- Líquidos para relleno de extintores y

- Portadores de reactivos químicos.

Los disolventes empleados para este fin son generalmente compuestos clorados debido a su poder de disolución, a que no son inflamables y a su elevada volatilidad.

- Diclorometano, CH2Cl2: Se usa en mezclas para pinturas y barnices para disminuir la viscosidad del medio y facilitar su aplicación, y para la fabricación de diversos polímeros.

- Tricloroetileno (TCE; Cl2C=CHCl): Se utiliza a gran escala para desengrasar piezas metálicas de maquinarias y coches mediante sus vapores, y como medio extractor de grasas, aceites, ceras y resinas.

- Tetracloroetileno o percloroetileno (PCE; Cl2C=CCl2): Se emplea sobre todo para limpieza de textiles (limpieza en seco) y como medio de extracción y disolvente para grasas y aceites animales y vegetales. Debido a la toxicidad de los compuestos clorados la tendencia es a sustituirlos por derivados fluorados menos tóxicos.

- 1,1,1-Tricloroetano (Cl3C-CH3): Limpieza de textiles.

- Clorofluorocarbonados (HCCl2F, CClF3, F2ClC-CF3 entre otros): Debido a sus excelentes propiedades (no inflamables, no tóxicos, químicamente inertes, baja Tb, elevado calor de vaporización) estos compuestos se han utilizado ampliamente como líquidos refrigerantes y como propulsores en pulverizadores. Actualmente su uso está muy restringido ya que se les considera responsables del agujero de la capa de ozono.

- Bromofluorocarbonados (ClBrCF2, BrCF3, F2BrC-CBrF2): Se utilizan como relleno de extintores en aviones, archivos, bibliotecas y museos, debido a que no mojan ni estropean productos valiosos.

INSECTICIDAS CLORADOS

Los primeros insecticidas que se comercializaron fueron los clorados. Actualmente están en desuso debido a que son muy persistentes, y al no degradarse, se acumulan en el medio ambiente y pasan a la cadena alimenticia acumulándose en los tejidos grasos (son solubles en los lípidos y muy poco solubles en agua).

El primer insecticida clorado que se comercializó fue el DDT. Aunque el uso del DDT permitió minimizar enfermedades transmitidas por los insectos, como la malaria y el tifus exantemático, actualmente está prohibido en los países más desarrollados. Otros como el Metoxiclor y el Plifenato se degradan fácilmente.