Ejercicio 1

Para entregar el 26 de Abril y discutir en clase (por grupos)

A fin de reducir las perdidas de energía en la pared de un horno se quiere aislar su pared exterior con un aislante. Se conocen los siguientes datos:

Temperatura de la pared interior del horno: 260 ºC

Temperatura del aire en la pared exterior del horno: 20 ºC

Coeficiente de transmisión de calor h de la película de aire exterior: 19.53 kcal/(h m2 ºC)

Conductividad térmica del aislante: 0.0445  kcal/(h m ºC)

Coste del aislante: 0.03 € /(m2 cm de espesor)

Valor de la energía ahorrada: 0.15 10-6 € /kcal

Horas de funcionamiento anuales del horno: 8700 h.

Intereses: 5 % anual sobre el costo de capital

Se sabe que el coeficiente global de transmisión de calor U viene dado por:

1U=1h+ek

siendo e el espesor del aislante.

¿Qué espesor debe escogerse para obtener el máximo ahorro?

Formular el problema

Especificar las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones

¿De qué tipo es?