- Examen de la Asignatura “Optimización de Procesos”

5º curso de Ingeniería Química      Junio  2007

- Tiempo: 3 h.

- Problema 1

Una empresa dispone de tres turbogeneradores con las características indicadas en la tabla adjunta. La empresa debe producir distintas cantidades de electricidad para su consumo de acuerdo al siguiente horario:

| Hora | Potencia |
| --- | --- |
| 12 noche a 6 mañana | 150 MW |
| 6 mañana a 9 de la mañana | 500 MW |
| 9 mañana a 3 de la tarde | 450 MW |
| 3 tarde a 8 de la noche | 600 MW |
| 8 noche a 12 noche | 270 MW |

Cada generador, si está funcionando, debe trabajar entre un mínimo y un máximo de potencia. El costo por hora trabajando a mínima potencia viene dado en la tabla adjunta y dicho costo se incrementa linealmente por MW extra producido si se trabaja a otra potencia.  Además de producir la potencia requerida en el horario anterior, debe haber en funcionamiento un número suficiente de turbogeneradores que puedan hacer frente a un 15% de aumento de la demanda eléctrica debida a alguna contingencia sin necesidad de poner en marcha un nuevo turbogenerador.

¿Qué turbogeneradores y a que potencia deben estar funcionando cada periodo del día para cumplir con las especificaciones del problema minimizando el costo de operación?

| Tipo | Potencia mínima MW | Potencia máxima MW | Costo hora € a mínima pot. | Costo hora por MW extra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85 | 200 | 1000 | 2 |
| 2 | 125 | 175 | 2600 | 1.3 |
| 3 | 150 | 400 | 3000 | 3 |

1  Formular la solución como un problema de optimización

2  Decir que tipo de problema resulta.

3  ¿Cuantas variables de decisión tiene este problema?

4  Indicar los métodos que serían adecuados para resolverlo.

5  Escribir un programa en GAMS que proporcione la solución del problema.

- Problema 2

En un experimento se han medido los valores de dos variables x e y que aparecen en la tabla. Se supone que la variable y depende de x según una función exponencial decreciente y se desea encontrar el mejor ajuste de dicha función.

| y | 2.05 | 1.1 | 0.6 | 0.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 1 | 2 | 3 |

1  Formular la solución como un problema de optimización

2  Decir que tipo de problema resulta y que métodos de solución podrías emplear

3 Aplicar el primer paso de un algoritmo que hayas escogido

4  ¿Es un problema convexo?

- Examen de la Asignatura “Optimización de Procesos”

5º curso de Ingeniería Química      Junio  2007

- Tiempo: 1 h.

Cuestiones

maxx 2x1−4x2+2x3+x4sujeto a :4x1+3x2−x3≤403x1−x2+x4=155x2+3x4≥12x1≥0x2≥01) Dado el problema de LP:

Escribir el problema dual

2)  Estudiar la convexidad de la función J(x1,x2) = exp(x12 + 6x22)  en el conjunto          x12 + x22  3

3)  ¿Qué se entiende por una restricción activa?

4)  ¿Cuál es el fundamento del método GRG2?

5)  Escribir las condiciones necesarias de optimalidad del problema:

minx1,x2 log(x12−x2)2x1+5x2=2x12+x225